ВИНТАЖНЫЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ СВЕТОВОЙ ПРИБОР

PATT RETRO LIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики:

Питание: 220 В AC, 50 Гц

Потребляемая мощность: макс. 750 Вт

Каналы DMX: 1 / 2 / 4 / 7

Подключение DMX512: разъёмы XLR 3-pin и 5-pin

Частота стробоскопа: до 20 Гц

Количество ламп: 1

Тип лампы: HPL 220 В / 750 Вт GX9.5

Количество светодиодов: 27

Тип светодиодов: RGB SMD 5050, 0.5 Вт

Габариты (Д×Ш×В): 365 × 705 × 640 мм

Вес: 12,79 кг

Важные меры безопасности

•	Не допускайте соприкосновения проводов. Это может вызвать некорректную работу или полную неисправность устройства.

•	Используйте только кабели DMX с разъёмами XLR (3-pin или 5-pin). Не используйте микрофонные или аудиокабели.

•	Никогда не подключайте устройство к диммеру. Используйте только розетку с заземлением.

•	Чтобы выключить прибор, всегда отключайте вилку питания из розетки.

Подключение DMX

Общие положения

•	Начальный DMX-адрес зависит от используемого контроллера.

•	Для соединения используйте кабели DMX с XLR-разъёмами (3-pin или 5-pin).

•	Если у контроллера другой тип выхода XLR, используйте переходники.

Построение DMX-цепи

1. Подключите DMX OUT контроллера к DMX IN первого прибора.

2. Соедините DMX OUT первого прибора с DMX IN следующего.

3. Продолжайте, пока все приборы не будут соединены последовательно («цепочкой»).

4. Важно: на последнем приборе в цепи установите DMX-терминатор (резистор 120 Ω между Signal + и Signal –). Это предотвращает ошибки передачи данных.

Режим Master/Slave (без контроллера)

•	Можно объединить до 30 приборов в режиме Master/Slave.

•	В этом режиме главный прибор («Master») управляет всеми подключёнными ведомыми приборами («Slave») без DMX-контроллера.

Настройка

1. Первый прибор установите как Master (выберите один из автономных режимов).

2. Все остальные приборы установите как Slave (назначьте любой DMX-адрес).

3. Соедините DMX OUT Master с DMX IN первого Slave.

4. Далее соедините DMX OUT → DMX IN всех остальных приборов.

5. Не подключайте контроллер к DMX-входу Master-прибора.

Подключение питания

К сети

1. Подключите комплектный кабель питания к заземлённой розетке.

2. Прибор включается автоматически.

3. Для выключения извлеките вилку из розетки.

4. Для удобства используйте розетку с выключателем.

Последовательное питание нескольких приборов

•	Разъём POWER OUT позволяет запитать дополнительные приборы.

•	Соедините POWER OUT одного прибора с POWER IN следующего с помощью PowerCon-кабеля.

•	Допускается объединять до 3 приборов при напряжении 230/240 В.

Работа прибора

Включение

•	После подключения питания прибор готов к работе.

•	На дисплее отображается последний выбранный режим.

•	Все настройки сохраняются даже после выключения.

Режимы работы

•	Автономный режим (Stand-Alone) – управление через дисплей и кнопки прибора.

•	DMX-режим – управление с помощью DMX-контроллера.

Панель управления

•	MENU – выбор режима или возврат в главное меню.

•	UP – переход вперёд по пунктам / увеличение значений.

•	DOWN – переход назад / уменьшение значений.

Автономный режим

Ручной диммер

•	Нажимайте MENU, пока не появится «Manual».

•	Настройте яркость:

•	Галогенная лампа (Manual Halog)

•	Светодиоды (Manual Red, Green, Blue)

•	Значения регулируются кнопками UP/DOWN в диапазоне 000–255.

•	Для выхода нажмите MENU.

Цветовые пресеты

•	Нажимайте MENU, пока не появится «Static1».

•	Выберите нужный цвет (Macro 1 ~ Macro 35) кнопками UP/DOWN.

•	Для выхода нажмите MENU.

Кривые диммера

•	Для галогенной лампы: нажимайте MENU, пока не появится «DimCurve».

•	Для светодиодов: нажимайте MENU, пока не появится «LEDCurve».

•	Выберите одну из кривых с помощью UP/DOWN:

•	Linear (линейная)

•	Square (квадратная)

•	InvSquare (обратная квадратная)

•	S-Curve (S-образная)

DMX-режим

Настройка каналов и начального адреса

1. В меню выберите количество используемых DMX-каналов.

2. Установите начальный адрес с помощью кнопок UP/DOWN.

3. Подтвердите кнопкой MENU.

4. Теперь прибор готов к управлению от любого стандартного DMX-контроллера.

Сводная таблица режимов (DMX Channel Modes)

| Режим | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Канал 5 | Канал 6 | Канал 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1CH | Режим работы | — | — | — | — | — | — |
| 2CH | Режим работы | Цвет | — | — | — | — | — |
| 4CH | Режим работы | Красный | Зеленый | Синий | — | — | — |
| 7CH | Режим работы | Красный | Зеленый | Синий | Белый | Стробоскоп | Скорость строба |

1-Канальный режим (1-CH Mode)

| Значение DMX | Режим работы |
| --- | --- |
| 0 - 5 | Выключение |
| 6 - 107 | Макро-эффекты (автоматическое изменение цвета) |
| 108 - 153 | Пресет цвета (фиксированный цвет) |
| 154 - 199 | Пресет цвета (фиксированный цвет) |
| 200 - 255 | Режим звуковой активации |

2-Канальный режим (2-CH Mode)

Канал 1: Режим работы

| Значение DMX | Функция |
| --- | --- |
| 0 - 5 | Выключение |
| 6 - 200 | Включение (ручное управление цветом) |
| 201 - 255 | Режим звуковой активации |
| Канал 2: Цвет (Color) |  |
| Значение DMX | Цвет / Эффект |
| 0 - 7 | Макро 1: Плавная смена цветов (радуга) |
| 8 - 15 | Макро 2: Зеленая волна |
| … | … (и так до Макро 35) |
| 248 - 255 | Макро 35: Стробоскоп |

Полная таблица макросов для 2-CH режима (Channel 2: Color)

| Диапазон | Номер макроса | Описание эффекта |
| --- | --- | --- |
| 0 - 7 | Макро 1 | Плавная смена цветов (радуга) |
| 8 - 15 | Макро 2 | Зеленая волна |
| 16 - 23 | Макро 3 | Красная волна |
| 24 - 31 | Макро 4 | Синяя волна |
| 32 - 39 | Макро 5 | Желтая волна |
| 40 - 47 | Макро 6 | Фиолетовая волна |
| 48 - 55 | Макро 7 | Голубая волна |
| 56 - 63 | Макро 8 | Белая волна |
| 64 - 71 | Макро 9 | Красно-зеленая смена |
| 72 - 79 | Макро 10 | Красно-синяя смена |
| 80 - 87 | Макро 11 | Красно-желтая смена |
| 88 - 95 | Макро 12 | Красно-фиолетовая смена |
| 96 - 103 | Макро 13 | Красно-голубая смена |
| 104 - 111 | Макро 14 | Красно-белая смена |
| 112 - 119 | Макро 15 | Зелено-красная смена |
| 120 - 127 | Макро 16 | Зелено-синяя смена |
| 128 - 135 | Макро 17 | Зелено-желтая смена |
| 136 - 143 | Макро 18 | Зелено-фиолетовая смена |
| 144 - 151 | Макро 19 | Зелено-голубая смена |
| 152 - 159 | Макро 20 | Зелено-белая смена |
| 160 - 167 | Макро 21 | Сине-красная смена |
| 168 - 175 | Макро 22 | Сине-зеленая смена |
| 176 - 183 | Макро 23 | Сине-желтая смена |
| 184 - 191 | Макро 24 | Сине-фиолетовая смена |
| 192 - 199 | Макро 25 | Сине-голубая смена |
| 200 - 207 | Макро 26 | Сине-белая смена |
| 208 - 215 | Макро 27 | Стробоскоп (все цвета) |
| 216 - 223 | Макро 28 | Стробоскоп (красный) |
| 224 - 231 | Макро 29 | Стробоскоп (зеленый) |
| 232 - 239 | Макро 30 | Стробоскоп (синий) |
| 240 - 247 | Макро 31 | Стробоскоп (желтый) |
| 248 - 255 | Макро 32 | Стробоскоп (белый) |

4-Канальный режим (4-CH Mode)

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы | 0-5: Выкл.; 6-200: Вкл.; 201-255: Sound Mode |
| 2 | Красный (Red) | 0: Красный выкл.; 255: Красный макс. яркость |
| 3 | Зеленый (Green) | 0: Зеленый выкл.; 255: Зеленый макс. яркость |
| 4 | Синий (Blue) | 0: Синий выкл.; 255: Синий макс. яркость |

7-Канальный режим (7-CH Mode)

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы | 0-5: Выкл.; 6-200: Вкл.; 201-255: Sound Mode |
| 2 | Красный (Red) | 0-255: Яркость красного светодиода |
| 3 | Зеленый (Green) | 0-255: Яркость зеленого светодиода |
| 4 | Синий (Blue) | 0-255: Яркость синего светодиода |
| 5 | Белый (White) | 0-255: Яркость белого светодиода |
| 6 | Стробоскоп (Strobe) | 0-7: Нет строба; 8-255: Скорость (8-медленная, 255-быстрая) |
| 7 | Скорость/Пресет | 0-99: Скорость макроса; 100-199: Пресет цвета; 200-255: Макро |